II.  SPIS   TREŚCI

I.    STRONA  TYTUŁOWA                                                                                  1

II.  SPIS  TREŚCI                                                                                                    2

III. OŚWIADCZENIA  I UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW                      3-15

- oświadczenie projektanta                                                                                  4

- zaświadczenie PIZB                                                                                          5

- uprawnienia                                                                                                       6-7

- oświadczenie  projektanta                                                                                 8

- zaświadczenie PIZB                                                                                          9

- uprawnienia                                                                                                      10-11

- oświadczenie projektanta                                                                                 12

- zaświadczenie PZIB                                                                                         13

- uprawnienia                                                                                                      14-15

IV.   PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU                                     16-17

-  opis  techniczny                                                                                               17

V.    ZAŁĄCZNIKI                                                                                                 18-21

- opinia  ZUD                                                                                                    19-20

- warunki techniczne podłączenia projektowanej kanalizacji deszczowej

wydanych przez Urząd Miejski w Mosinie                                                     21

- OBJASNIENIA TECHNICZNE                                                                  22-34

  - Wstęp.                                                                                                        23

  - Podstawa opracowania                                                                              23

  - Przedmiot i zakres opracowania                                                                23

  - Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji                       23

  - Warunki gruntowo – wodne                                                                      23

  - Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe                                             24

2.0 Rozbudowa ulicy – kanalizacja deszczowa                                              24

2.1 Trasa kanalizacji deszczowej                                                                    24

2.2 Roboty  ziemne                                                                                         24

2.3 Studzienki  rewizyjne i ściekowe                                                             24

2.4 Podłoża i podsypki                                                                                   24

2.5 Rurociągi                                                                                                  24

2.6 Zasypanie rurociągu                                                                                 25

2.6.1 Obsypka                                                                                                25

2.6.2 Zasypka                                                                                                 25

2.7 Odwodnienie wykopów                                                                           25

3.0 Uzgodnienia  branżowe                                                                           25

4.0 Uwagi  końcowe                                                                                      25

5.0 Informacja BIOZ                                                                                    26-32

VII.     CZĘŚĆ   RYSUNKOWA                                                                            33-39

1. Plan sytuacyjny  w skali 1 : 500                                                                34

2.1 Plan sytuacyjny w skali 1 : 500                                                               35.1

2.2 Plan sytuacyjny w skali 1 : 500                                                               35.2

3. Profile podłużne                                                                                        36

4. Rysunek studni rewizyjnej                                                                        37

5. Rysunek studni ściekowej                                                                         38

6. Rysunek zabezpieczenia wykopu                                                              39

- OŚWIADCZENIA  I  UPRAWNIENIA  PROJEKTANTÓW

-  oświadczenie o kompletności projektu

-  zaświadczenia  PIZB

-  uprawnienia.

- PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

-  Opis  techniczny

Projekt zagospodarowania działek  nr ew. 525, 12/2, 41/1, 41/2, 14, 32, 40/1, 84/1,103,

21/3, 109, obręb. Pecna.

( Opis  techniczny )

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy koziej w miejscowości Pecna – budowa kana

lizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulic na działkach nr 525, 12/2, 41/1, 41/2, 14, 32,

40/1, 84/1, 103, 21/3, 109 w ulicy Koziej i Głównej.

2. Istniejący stan  zagospodarowania  terenu.

Obecnie tereny działek przeznaczonych pod rozbudowę ulicy i wykonanie  kanalizacji de-

szczowej stanowią obecnie drogi miejskie – ulice o nawierzchni ulepszonej.

Projektowana kanalizacja będzie podłączona do istniejącego rurociągu o średnicy 600 mm.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje się wykonanie studzienek ściekowych wraz z  kolektorami PVC o średnicy 500

mm i 400 mm studni  rewizyjnych o średnicy 1,0 m i studzienek ściekowych.

Przedmiotowe kolektory zostaną podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul

Głównej.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Kolektory PVC Ø 500 mm o długości 174 m i PVC Ø 400 mm o długości 664 m są urzą-

dzeniami liniowymi, a studzienki rewizyjne i ściekowe są zlokalizowane na w/w kolek-

torach w związku z ty nie określa  się powierzchni  zabudowy.

5. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Budowa kolektorów deszczowych PVC Ø 500 mm i 400 mm nie wpłynie negatywnie na

środowisko naturalne oraz zdrowie i higienę przebywających tam ludzi.

Przedmiotowe kolektory są rurociągami szczelnymi odprowadzającym wody deszczowe z

ulic.

6. Plan zagospodarowania terenu.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiono na mapach sytuacyjnych w skali 1:500 ( rys.

nr 1i nr 2 ) w części graficznej opracowania.

Opracował:

V.   OBJAŚNIENIA    TECHNICZNE

SPIS  TREŚCI

1.0 Wstęp.

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

1.3 Materiały wykorzystane przy opracowaniu  dokumentacji

1.4 Warunki gruntowo – wodne

1.5 Istniejące uzbrojenia, przeszkody  terenowe

2.0 Kolektory deszczowe .

2.1 Trasa kolektora deszczowego

2.2 Roboty  ziemne

2.3 Studzienki rewizyjne i ściekowe

2.4 Podłoża i podsypki

2.5 Kolektor

2.6 Zasypanie rurociągu

2.6.1 Obsypka

2.6.2 Zasypka

2.7 Odwodnienie wykopów

3.0 Uzgodnienia  branżowe

4.0 Uwagi  końcowe

### OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego  Rozbudowy ulicy Koziej w miejscowości Pecna wraz z odwodnieniem – kanalizacją deszczową – odwodnienie ulic.

1.Wstęp .

1.1.Podstawa opracowania .

Projekt budowlany rozbudowy ulicy Koziej  w miejscowości Pecna wraz z odwodnieniem – kanalizacja deszczowa – odwodnienie ulic, opracowano na zlecenie Gminy Mosina.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych odwodnienia ulic Koziej i Głównej w miejscowości Pecna.

Podstawowe dane inwestycji:

- studzienki ściekowe – wpusty uliczne        -   31 szt.

- studzienki rewizyjne                                   -   32 szt.

- kolektor deszczowy PVC o średnicy 500 mm  - 174,00 m.

- kolektor deszczowy PVC o średnicy 400 mm  - 664,00 m.

1.3  Materiały wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji .

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 500.

- Wizja i pomiary uzupełniające w terenie.

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Uzgodnienia przebiegu projektowanego kolektora.

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

1.4  Warunki gruntowo-wodne .

Z informacji uzyskanych od Inwestora i na podstawie badań geotechnicznych  przyjęto, że na trasie rurociągów występują grunty piaszczyste średniozagęszczone ( o Id-0,45) typu :piaski drobne ,piaski próchniczne ,piaski zaglinione z soczewkami mułków miąższości 0,2-2,7mp.p.t.Piaski te są podścielone  utworami gliniastymi. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle stabilizuje się  na głębokości 2,0-3,1 m p.p. na rzędnej  62,8-63,7m.n.p.m.

Poziom wody może podlegać podwyższeniu o 0,5m  w zależności od średniorocznych opadów.

1.5   Istniejące uzbrojenie, przeszkody terenowe

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie w rejonie projektowanych urządzeń występują

poniższe  urządzenia podziemne :

-  kanalizacja sanitarna

-  kable energetyczne,

-  wodociąg,

-  gazociąg,

-  kabel telekomunikacyjny.

2.  Kolektor deszczowy i studzienki rewizyjne i ściekowe.

2.1  Trasa kolektora deszczowego

Przewidziano budowę kolektora deszczowego w ulicy Koziej i Głównej w miejscowości Pecna.

2.2 Roboty ziemne.

Przed rozpoczęciem wykopów należy wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanego kolektora.

Wykop pod projektowany rurociąg przewidziano jako wąsko-przestrzenny o ścianach pionowych umocnionych o szerokości 1,00 m. Wydobyty grunt należy przetransportować w miejsce wskazane przez Inwestora. Zasypanie wykopu  przewiduje się gruntem dowiezionym z urobiska. W miejscach kolizji z urządzeniami podziemnymi wykopy należy prowadzić ręcznie. Odkryte przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz przed obsunięciem.

Wykop pod rurociąg wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP.

2.3 Studzienki rewizyjne i ściekowe.

Na włączeniach przykanalików oraz załamaniach trasy zaprojektowano studzienki rewizyjne

z kręgów betonowych wykonanych z betonu B-45 z prefabrykowaną kinetą

Studzienki kanalizacyjne wykonać, wg. załączonego rysunku ( rys nr 4).

Na monolitycznej kinecie przewiduje się ustawienie kręgów betonowych zakończonych płytą żelbetową z włazem żeliwnym przejazdowym ciężkim.

W podstawie jak i w kręgach przejściowych montowane są stopnie włazowe.

W ulicy Głównej  zgodnie z warunkami  Zarządu Dróg Powiatowych  w Poznaniu studnie rewizyjne   D9- D14 (6szt.) zaprojektowano  w kwadratowej obudowie betonowej.

Włazy  na w/w studniach  zaprojektowano  typu ciężkiego  na pierścieniu odciążającym z wkładką gumową  i zabezpieczeniem antywłamaniowym.

Izolacja pionowa ścian od strony zewnętrznej - bitizol lub AQUAFIN 2K

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

Zestawienie studzienek z podaniem średnic stanowi załącznik do przedmiotowej dokumenta-

cji.

Odwodnienie nawierzchni ulic gminnych przewidziano poprzez projektowane studzienki

ściekowe z osadnikiem bez  syfonu. Studzienki ściekowe wykonać wg. rysunku nr 5.

Rozmieszczenie studzienek ściekowych pokazano na mapie sytuacyjnej.

Zestawienie  studni rewizyjnych.

| Nr studni | Średnica kolektora [Ø mm] | Średnica studni [Ø m] | Rzędna dna studni | Rzędna góry studni | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D9 | 500 | 1,0 | 65,53 | 62,88 |  |
| D10 | 500 | 1,0 | 65,48 | 62,93 |  |
| D11 | 500 | 1,0 | 65,64 | 62,98 |  |
| D12 | 500 | 1,0 | 65,75 | 63,06 |  |
| D13 | 500 | 1,0 | 65,68 | 63,11 |  |
| D14 | 500 | 1,0 | 65,62 | 63,16 |  |
| D15 | 400 | 1,0 | 65,52 | 63,22 |  |
| D16 | 400 | 1,0 | 65,60 | 63,27 |  |
| D17 | 400 | 1,0 | 65,76 | 63,32 |  |
| D18 | 400 | 1,0 | 65,77 | 63,37 |  |
| D19 | 400 | 1,0 | 65,68 | 63,46 |  |
| D20 | 400 | 1,0 | 65,66 | 63,54 |  |
| D21 | 400 | 1,0 | 65,60 | 63,58 |  |
| D22 | 400 | 1,0 | 65,65 | 63,61 |  |
| D23 | 400 | 1,0 | 65,70 | 63,70 |  |
| D24 | 400 | 1,0 | 65,77 | 63,75 |  |
| D25 | 400 | 1,0 | 65,86 | 63,80 |  |
| D26 | 400 | 1,0 | 65,92 | 63,83 |  |
| D27 | 400 | 1,0 | 65,86 | 63,90 |  |
| D28 | 400 | 1,0 | 65,79 | 63,95 |  |
| D29 | 400 | 1,0 | 65,74 | 64,04 |  |
| D30 | 400 | 1,0 | 65,78 | 64,07 |  |
| D31 | 400 | 1,0 | 66,03 | 64,12 |  |
| D32 | 400 | 1,0 | 66,43 | 64,16 |  |
| D33 | 400 | 1,0 | 66,63 | 64,25 |  |
| D34 | 400 | 1,0 | 66,38 | 64,29 |  |
| D35 | 400 | 1,0 | 66,18 | 64,33 |  |
| D36 | 400 | 1,0 | 66,14 | 64,36 |  |
| D37 | 400 | 1,0 | 66,17 | 64,37 |  |
| D38 | 400 | 1,0 | 65,92 | 64,41 |  |
| D39 | 400 | 1,0 | 65,75 | 64,47 |  |
| D40 | 400 | 1,0 | 65,64 | 64,52 |  |

Zestawienie studzienek ściekowych i przykanalików

| Nr | Przykanalik | Długość | Rzędna kratki | Rzędna wylotu | Rzędna dna | Rz. wylotu do studni kolektora* | Spadek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m] | m n.p.m. | m n.p.m. | m n.p.m. | m n.p.m. | [%] |  |
| W-1 | 160 | 4,0 | 65,40 | 64,30 | 63,80 | 64,22 | 2 |  |
| W-2 | 160 | 4,0 | 65,45 | 64,35 | 63,85 | 64,27 | 2 |  |
| W-3 | 160 | 3,0 | 65,54 | 64,40 | 63,90 | 64,34 | 2 |  |
| W-4 | 160 | 3,5 | 65,63 | 64,53 | 64,03 | 64,46 | 2 |  |
| W-5 | 160 | 8,5 | 65,50 | 64,40 | 63,90 | 64,23 | 2 |  |
| W-6 | 160 | 8,0 | 65,48 | 64,40 | 63,90 | 64,24 | 2 |  |
| W-7 | 160 | 4,0 | 65,49 | 64,45 | 63,95 | 64,37 | 2 |  |
| W-8 | 160 | 1,0 | 65,49 | 64,45 | 63,95 | 64,43 | 2 |  |
| W-9 | 160 | 1,0 | 65,56 | 64,50 | 64,00 | 64,48 | 2 |  |
| W-10 | 160 | 1,5 | 65,69 | 64,65 | 64,15 | 64,62 | 2 |  |
| W-11 | 160 | 1,0 | 65,66 | 64,56 | 64,06 | 64,54 | 2 |  |
| W-12 | 160 | 1,0 | 65,62 | 64,50 | 64,00 | 64,48 | 2 |  |
| W-13 | 160 | 1,0 | 65,56 | 64,50 | 64,00 | 64,48 | 2 |  |
| W-14 | 160 | 1,0 | 65,62 | 64,50 | 64,00 | 64,48 | 2 |  |
| W-15 | 160 | 1,0 | 65,67 | 64,55 | 64,05 | 64,53 | 2 |  |
| W-16 | 160 | 1,0 | 65,75 | 64,65 | 64,15 | 64,63 | 2 |  |
| W-17 | 160 | 1,0 | 65,83 | 64,70 | 64,20 | 64,68 | 2 |  |
| W-18 | 160 | 1,0 | 65,83 | 64,70 | 64,20 | 64,68 | 2 |  |
| W-19 | 160 | 1,0 | 65,76 | 64,65 | 64,15 | 64,63 | 2 |  |
| W-20 | 160 | 1,0 | 65,69 | 64,55 | 64,05 | 64,53 | 2 |  |
| W-21 | 160 | 1,0 | 65,74 | 64,60 | 64,10 | 64,58 | 2 |  |
| W-22 | 160 | 1,0 | 66,01 | 64,90 | 64,40 | 64,88 | 2 |  |
| W-23 | 160 | 1,0 | 66,42 | 65,30 | 64,80 | 65,28 | 2 |  |
| W-24 | 160 | 1,5 | 66,59 | 65,45 | 64,95 | 65,42 | 2 |  |
| W-25 | 160 | 2,0 | 66,33 | 65,20 | 64,70 | 65,16 | 2 |  |
| W-26 | 160 | 1,0 | 66,13 | 65,00 | 64,50 | 64,98 | 2 |  |
| W-27 | 160 | 10,5 | 66,10 | 65,00 | 64,50 | 64,79 | 2 |  |
| W-28 | 160 | 11,0 | 66,10 | 65,00 | 64,50 | 64,67 | 3 |  |
| W-29 | 160 | 3,5 | 65,83 | 64,70 | 64,20 | 64,63 | 2 |  |
| W-30 | 160 | 3,5 | 65,66 | 64,54 | 64,04 | 64,47 | 2 |  |
| W-31 | 160 | 3,5 | 65,55 | 64,59 | 64,09 | 64,52 | 2 |  |

2.4 Podłoża i podsypki

Rurociąg układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej.

2.5  Rurociąg

#### Kanał wykonać z rur  kanalizacyjnych  kielichowych łączonych na uszczelkę pierścieniowa

#### ścianka lita PVC  500, 400 ; SN 8 np. firmy Wavin  , Kaczmarek

Przykanaliki studzienek ściekowych wykonać z rur kielichowych , ścianka lita PVC 160.

Rury i kształtki do rur z PVC wg. PN-85/C-8903 , 05 , i ISO 4435:1991.

Po wykonaniu rurociągi poddać próbie szczelności.

Spadek kanału podano na profilu podłużnym .

Uwaga: ze względu na czytelność mapy sytuacyjnej nie zaznaczano na przykanalikach

studzienek ściekowych proj. spadków , średnicy oraz długości .

W/w dane znajdują się w tabeli zestawieniowej studzienek ściekowych.

2.6  Zasypanie rurociągu .

2.6.1  Obsypka .

#### Obsypkę rur wykonać z gruntu miejscowego. Obsypkę i zasypkę prowadzić, aż do uzyskania zagęszczenia warstwy o grubości, co najmniej 30cm powyżej wierzchu rury przy stopieniu zagęszczenia Is=0,98 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

2.6.2  Zasypka.

#### Zasypanie rur prowadzić gruntem dowiezionym z wyrobiska aż do uzyskania stopnia zagęszczenia 0,98 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

2.7  Odwodnienie wykopów

W strefie układania kolektorów wg. profilu podłużnego z zamieszczonymi profilami geotechnicznymi na  rys. nr 3  woda gruntowa  na odcinku ulicy Gównej i Koziej do studni kontrolnej  D30 występuje powyżej poziomu układania kanałów.

Z tego względu  przewiduje się odwodnienia wykopów pod projektowane kanały do studni D30  przy użyciu igłofiltrów.

3.0   Uzgodnienia branżowe.

Dokumentację uzgodniono z następującymi jednostkami :

- Zespołem Uzgadniania Dokumentacji w Poznaniu-opinia nr 367/2010

- Gminą Mosina.

4.0   Uwagi końcowe.

- Całość robót wykonać i odebrać zgodnie z WTWiO robót budowlano-montażowych cz. II

i WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisami BHP.

- Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego, a prace w ich obrębie wykonywać pod ich nadzorem.

- Po wykonaniu robót sporządzić inwentaryzację sieci .

- Wszelkie materiały użyte do budowy winny posiadać atest.

- Wykonanie powyższych robót podlega zgłoszeniu do Wojewody Wielkopolskiego -

Wydział Infrastruktury w Poznaniu.

opracował:

mgr inż. Edward Bąk

Objaśnienia techniczne

dotyczące informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dla obiektu: Rozbudowa  ulicy Koziej  w miejscowości Pecna wraz

z odwodnieniem – kanalizacja deszczowa.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano rozbudowę ulicy Koziej w miejscowości Pecna wraz z odwodnieniem -

kanalizacja deszczowa.

Zakłada się wykonanie studzienek ściekowych wraz rurociągiem o średnicy 500 mm  i 400 mm odprowadzających wody deszczowe do istniejącej kanalizacji w ul. Głównej.

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W pierwszej kolejności należy wykonać  kolektory deszczowe o średnicy 400mm i 500 mm, a następnie studzienki ściekowe.

Na  zakończenie  robót odtworzyć istniejącą , a  zniszczoną podczas prac ziemnych pod fundamenty kolektorów infrastrukturę.

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji  odbywa się  ruch kołowy.

- Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod przebudowę kanalizacji deszczowej stanowi zagrożenie dla ludzi, bowiem występować będzie tam ruch kołowy – droga gminna - ulica.

W związku z powyższym teren na którym będą prowadzone roboty należy odpowiednio zabezpieczyć.

- Przewidywane ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas robót ziemnych oraz  wykonywania umocnień

i odwodnienia  wykopów na ruch pojazdów w obrębie robót.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Odwodnienie wykopów przewiduje się prowadzić jako roboty ciągłe.

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych

Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzić instruktaż z zakresu bhp na danym stanowisku pracy. Zwrócić szczególną uwagę na regulamin pracy przy sprzęcie ciężkim służącym do wykopów i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktażu wstępnego powinien być udokumentowany oświadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu.

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Teren na którym prowadzone będą roboty winien być ogrodzony i zabezpieczony przed

dostępem osób trzecich . Na terenie budowy należy wyznaczyć pasy komunikacyjne dla

pracującego sprzętu. Pasy te nie mogą być zastawione materiałami budowlanymi lub

sprzętem budowlanym.

- Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznym.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż  50 m.

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna  odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno

elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

9. Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub goto-  wymi stalowymi szalunkami.

- w razie pogłębiania wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu należy wykonać

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub   skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż l m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane,  a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracowników

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

- wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji straży pożarnej i pogotowia.

Opracował:

mgr inż. E. Bąk

V.    ZAŁĄCZNIKI

- opinia  ZUD w Poznaniu

- warunki techniczne przyłączenia sieci kanalizacji deszczowej wydane

przez  Urząd Miejski w Mosinie.

VII.     CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny  w skali 1 : 500

2.1 Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

2.2 Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

3. Profile podłużne

4. Rysunek studni rewizyjnej

5. Rysunek studni ściekowej

6. Rysunek zabezpieczenia wykopu

.

mgr inż. Leonard Szyszka                                                         Leszno 15.03.2010 r.

Projektant

## Oświadczenie

# Oświadczam, że projekt budowlany  „Rozbudowa ulicy Koziej w miejsco-

# wości  Pecna  wraz z odwodnieniem – kanalizacja deszczowa – odwodnienie ulic,

# jest kompletny i sporządziłem  go   zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami

# wiedzy   technicznej.

mgr inż.  Leonard Szyszka

Leszno, 15.03 .2010 r.

Inż. Lech Przybylak

projektant

## Oświadczenie

# Oświadczam, że projekt budowlany  „Rozbudowa ulicy Koziej w miejsco-

# wości  Pecna  wraz z odwodnieniem – kanalizacja deszczowa – odwodnienie ulic,

# jest kompletny i sporządziłem  go   zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami

# wiedzy   technicznej.

inż.  Lech Przybylak

mgr inż. Edward Bąk                                                              Leszno 15.03.2010 r.

Projektant

## Oświadczenie

# Oświadczam, że projekt budowlany  „Rozbudowa ulicy Koziej w miejsco-

# wości  Pecna  wraz z odwodnieniem – kanalizacja deszczowa – odwodnienie ulic,

# jest kompletny i sporządziłem  go   zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami

# wiedzy   technicznej.

mgr inż. Edward  Bak