Zachodnie Centrum Konsultingowe

„EURO INVEST” Sp. z o.o.

Park 111,pok. 307 i 308

ul.Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzów Wlkp.

www.euroinvest.pl

tel.: (95) 720-89-99

tel.: (95) 720-65-56

faks: (95) 720-89-98

e-mail: info@euroinvest.pl

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Obiekt:	Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w Mosinie

Inwestor:	Gmina Mosina

Plac 20 października 1

62-050 Mosina

Projekt:	Zachodnie Centrum Konsultingowe „Euro Invest” sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 111/307 (Park 111)

66-400 Gorzów Wlkp.

Projektant:	mgr inż. Filip Walczak	.................
uprawnienia projektowe w specjalności	      podpis

konstrukcyjno - budowlanej nr 26/2002/Gw

Egz. nr 1

GORZÓW WLKP. - październik 2009

SPIS ZAWARTOŚCI

OPIS

1.	Cel i zakres opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Cel i zakres projektu docelowej organizacji ruchu	4

4.	Lokalizacja inwestycji	4

5.	Istniejące zagospodarowanie ternu	4

6.	Istniejące oznakowanie	5

7.	Projektowane zagospodarowanie	6

7.1 Projektowane parametry ulic	6

7.2 Plan sytuacyjny	9

7.3 Projektowana niweleta	10

8.	Projektowane oznakowanie	10

9.	Elementy spowolnienia ruchu	13

10. Uzasadnienie wprowadzenia zmian organizacji ruchu	14

11. Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu	14

Załączniki

1. Pismo nr 32.73351/79/09 z dn. 19.08.2009 r. WZDW w Poznaniu

2. Uzgodnienie ZDP w Poznaniu nr ZDP-6e-5420/0/70/2009 z dn.30.10.2009 r.

3. Opinia KWP w Poznaniu WRD Ne R-I-ML-5321-W/383/09 z dn. 24.06.2009 r.

4. Opinia KMP w Poznaniu nr Rd-I-PP-5321-218P/09 z dn. 02.07.2009 r.

5. Uzgodnienie RDW w Kościanie nr RDW-5411/118/09 z dn. 26.10.2009 r

RYSUNKI

1. Plan orientacyjny

  - – 2.5	Plany sytuacyjne 			-     skala 1 :500

I. OPIS

## Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu związany z budową ulic: Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina

Celem inwestycji objętej opracowaniem jest podwyższenie parametrów komunikacyjnych istniejących ulic w obszarze osiedla Czarnokurz w Mosinie poprzez utwardzenie nawierzchni (jezdni, chodników, zjazdów) oraz uregulowanie sposobu odprowadzenia wód opadowych (kanalizacja deszczowa).

Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nastąpi:

- poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych w wyniku rozdzielenia komunikacji samochodowej i pieszej (wydzielony chodnik),

- uspokojenie ruchu poprzez zastosowanie elementów spowalniających ruch samochodowy (progi zwalniające).

Zakres opracowania obejmuje:

- budowę jezdni z chodnikami lub pieszo-jezdni,

- budowę punktów dostępu do przyległych działek (zjazdy),

- budowę miejsc postojowych,

- budowę elementów spowolnienia ruchu (wyniesione skrzyżowania i progi zwalniające),

- budowę sieci kanalizacji deszczowej,

- budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe,

- likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

Długości ulic objętych opracowaniem:

- ulica Wysoka – dł. 380,66 m,

- ulica Wodna i Kopernika – dł. 1565,00 m,

- ulica Czarnokurz – dł. 446,40 m,

- ulica Leśna – dł. 464,96 m  (długość łączna z odcinkiem przeznaczonym do remontu  484,96 m)

- ulica Świerkowa – dł. 488,62 m  (długość łączna z odcinkiem do remontu 508,62 m)

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- Plany sytuacyjne budowanych dróg,

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 182, poz. 1784).

- Wizja lokalna w terenie.

## Cel i zakres projektu docelowej organizacji ruchu

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego i poziomego po zakończeniu robót objętych projektem.

## Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji położony jest na terenie województwa wielkopolskiego w obszarze gminy Mosina (powiat poznański). Projektowane ulice zlokalizowane są w północnej części m.Mosina. Od strony północno-zachodniej przebiega droga wojewódzka nr 430 (ulica Szosa Poznańska), a od strony północnej teren Inwestycji graniczy bezpośrednio z terenami gminy Puszczykowo. Projektowane elementy dróg zlokalizowane będą w przeważającej części w istniejących pasach drogowych w miejscu nieutwardzonych jezdni i zjazdów. Tylko lokalnie przewiduje się zajęcie części obszaru działek, których obecna funkcja nie jest związana z  obsługa komunikacyjną.

## Istniejące zagospodarowanie ternu

W rejonie objętym inwestycją występuje zabudowa jednorodzinna rozproszona.

Na szatę roślinną składają się lokalnie niezagospodarowane tereny zielone porośnięte trawą i chwastami. Lokalnie usytuowane są drzewa, które częściowo kolidują z planowaną inwestycją.

Ulica Wysoka

Obecnie w pasie przeznaczonym na ulicę Wysoką teren jest nieutwardzony – jezdnia   gruntowa.

Pas drogowy ma szerokość ok. 10 m.

Ulica łączy się:

- na początku z drogą wojewódzką nr 430 (ul. Szosa Poznańska) o naw. bitumicznej – na długości ok. 10 m wlot jest utwardzony (naw. betonowa),

- na końcu z ulicą Rzeczypospolitej Mosińskiej o naw. bitumicznej.

Ulica Wodna

Obecnie w pasie przeznaczonym na ulicę Wodną teren jest nieutwardzony – jezdnia   gruntowa.

Tylko lokalnie występuje chodnik jednostronny z płyt betonowych. Jego stan techniczny jest bardzo zły.

Pas drogowy ma szerokość bardzo zmienną. Na początkowym odcinku (od strony ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej) o długości ok. 200 m pas drogowy ma szerokość jedynie                       ok. 6-7 m, a zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w niewielkiej odległości od ulicy.

Na dalszym odcinku pas drogowy ma większą szerokość (ok. 7 – 17 m).

Ulica łączy się z:

- na początku z ulicą Rzeczypospolitej Mosińskiej o naw. bitumicznej – na długości ok. 18 m wlot jest utwardzony (naw. z kostki betonowej)

- na końcu z ulicą Kopernika (naw. gruntowa), która jest przedłużeniem ulicy Wodnej

Ulica Kopernika

Obecnie w pasie przeznaczonym na ulicę Kopernika teren jest częściowo umocniony płytami betonowymi ażurowymi oraz płytami betonowymi chodnikowymi.

Pas drogowy ma szerokość zmienną (minimalnie ok. 6 m). W rejonie istniejącej trafostacji (na łuku drogi) w czasie opadów atmosferycznych tworzą się duże zastoiska wody.

Wzdłuż ulicy przebiega granica gmin Mosina i Puszczykowo. Część istniejących zjazdów prowadzi na posesje i drogi zlokalizowane na terenie gminy Puszczykowo.

Ulica łączy się:

- na początku z ulicą Wodną – przedłużenie ciągu komunikacyjnego

- na końcu z ulicą Dworcową (dr. powiatowa) o naw. bitumicznej.

Ulica Czarnokurz

Obecnie w pasie przeznaczonym na ulicę Czarnokurz teren jest nieutwardzony – jezdnia   gruntowa. Pas drogowy ma szerokość zmienną, na większości jest bardzo wąski  (ok. 6 m),                      a zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w niewielkiej odległości od ulicy.

Ulica łączy się:

- na początku z drogą wojewódzką nr 430 (ul.Poznańska) o naw. bitumicznej – na długości ok. 8 m wlot jest utwardzony (naw. betonowa),

- na końcu z ulicą Wodną o naw. gruntowej.

Ulica Leśna

Obecnie w pasie przeznaczonym na ulicę Leśną teren jest nieutwardzony – jezdnia   gruntowa. Pas drogowy ma szerokość zmienną (ok. 8,5-10 m)

Ulica łączy się:

- na początku z drogą wojewódzką nr 430 (ul.Poznańska) o naw. bitumicznej – na długości ok. 8 m wlot jest utwardzony (naw. bitumiczna),

- na końcu z ulicą Wodną o naw. gruntowej.

Ulica Świerkowa

Obecnie w pasie przeznaczonym na ulicę Świerkową teren jest nieutwardzony – jezdnia   gruntowa. Pas drogowy ma szerokość zmienną (ok. 8-11 m)

Ulica łączy się:

- na początku z drogą wojewódzką nr 430 (ul.Poznańska) o naw. bitumicznej – na długości ok. 12 m wlot jest utwardzony (naw. bitumiczna),

- na końcu z ulicą Wodną o naw. gruntowej.

W rejonie objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa,

- linie i sieci energetyczne,

- oświetlenie uliczne,

- sieć gazowa,

- sieć teletechniczna,

- sieć kanalizacji sanitarnej

Cały obszar objęty opracowaniem jest oświetlony.

## Istniejące oznakowanie

Oznakowanie poziome

Obecnie na przedmiotowym obszarze oznakowanie poziome występuje jedynie na jezdni drogi wojewódzkiej nr 430 (ul szosa Poznańska).

Oznakowanie pionowe

Obecnie na przedmiotowym obszarze występuje oznakowanie pionowe:

Ulica Wysoka

W obszarze włączenia w Szosę Poznańską zlokalizowano znak D-40 (strefa zamieszkania) oraz D-41 (koniec strefy zamieszkania) jako oznakowanie umieszczone na jednym słupku.

Ulica Wodna

W obszarze włączenia w ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej zlokalizowano znak B-20 dla wlotu na skrzyżowanie oraz znakiem B-33 (20 km/h) dla początkowego odcinka ul. Wodnej. Następnie ul. Wodna na długim odcinku nie posiada oznakowania pionowego. W rejonie skrzyżowania z ul. Wspólną zlokalizowane zostało oznakowanie B-33 dla kierunku w stronę ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej oraz B-18 (2,5t) dla kierunku w stronę ul. Kopernika. Dla tego kierunku ustalono również strefę zamieszkania (D-40) po drugiej stronie powyższego znaku zastosowano D-41 (koniec strefy zamieszkania).

Ulica Kopernika

W obszarze włączenia w ul. Dworcową zlokalizowano znak D-40 (strefa zamieszkania) dla wjeżdżających w ul. Kopernika oraz D-41 (koniec strefy zamieszkania) jako oznakowanie umieszczone po drugiej stronie znaku D-40 na jednym słupku. Dla wlotu ul. Kopernika w ul. Dworcową umieszczone jest obecnie oznakowanie A-7 oraz dla ciągu przy tej ulicy oznakowanie C-13/16 (ciąg pieszo jezdny).

Ponadto w rejonie skrzyżowania z ul. Chopina zlokalizowany został znak B-20 (dla włączenia ul. Chopina w ul. Kopernika) oraz na włączeniu ul. Granicznej znak B-2.

Ulica Czarnokurz

W obszarze włączenia w Szosę Poznańską zlokalizowano znak D-40 (strefa zamieszkania) oraz 
D-41 (koniec strefy zamieszkania) jako oznakowanie umieszczone na jednym słupku.

Ulica Leśna

W obszarze włączenia w Szosę Poznańską zlokalizowano znak D-40 (strefa zamieszkania) oraz 
D-41 (koniec strefy zamieszkania) jako oznakowanie umieszczone na jednym słupku.

Ulica Świerkowa

W obszarze włączenia w Szosę Poznańską zlokalizowano znak D-40 (strefa zamieszkania) oraz 
D-41 (koniec strefy zamieszkania) jako oznakowanie umieszczone na jednym słupku.

Elementy bezpieczeństwa ruchu

Nie występują

## Projektowane zagospodarowanie

### 7.1 Projektowane parametry ulic

Ulica Wysoka

- droga gminna publiczna (parametry przyjęto dla drogi klasy L-lokalna)

- długość odcinka: 380,66 m ,

- przekrój: uliczny z chodnikiem dwustronnym,

- ulica dwukierunkowa,

- oś składa się z 2 odcinków prostych i 2 łuków poziomych o promieniu r1=150 m, r2=50 m,

- szerokość pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),

- szerokość chodnika: min. 2,0 m,

- szerokość zjazdów: min. 3,00,

- rodzaj nawierzchni:

  - jezdni – nawierzchnia bitumiczna,

  - chodnika – kostka betonowa typu cegłą 10x20 w kolorze szarym,

  - zjazdów – kostka betonowa typu cegłą 10x20 w kolorze grafitowym,

  - próg zwalniający - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym

- maksymalne pochylenie niwelety: 3,63%,

- minimalne pochylenie niwelety: 0,60%,

- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%.

Ulica Wodna i ulica Kopernika

- droga gminna publiczna (parametry przyjęto dla drogi klasy L),

- długość odcinka: 1565,00 m,

- przekrój:

  - pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie poprzez zróżnicowanie kolorystyczne)

-na odcinku km 0+000,00…0+239,00

-na odcinku km 1+271,80…1+565,00

  - uliczny z chodnikiem dwustronnym

-na odcinku km 0+239,00…0+230,00

- ulica dwukierunkowa,

- oś składa się z 11 odcinków prostych i 2 łuków poziomych o promieniu r1=200 m, r2=100 m, r3=25, r4=50,

- szerokość pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),

- szerokość chodnika: min. 2,0 m,

- szerokość opaski: zmienna (powierzchnia między krawędzią jezdni i istniejącymi cokołami ogrodzeń),

- szerokość zjazdów: min. 3,00,

- rodzaj nawierzchni:

  - jezdni – nawierzchnia bitumiczna,

  - chodnika – kostka betonowa typu cegłą 10x20 w kolorze szarym,

  - opaska – kostka betonowa typu cegła 10x20 w kolorze czerwonym,

  - zjazdów – kostka betonowa typu cegłą 10x20 w kolorze grafitowym,

  - próg zwalniający - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym

- maksymalne pochylenie niwelety: 1,54%,

- minimalne pochylenie niwelety: 0,30%,

- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%.

Ulica Czarnokurz

- droga gminna publiczna (parametry przyjęto dla drogi klasy D-dojazdowa)

- długość odcinka: 446,40 m ,

- przekrój: pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie poprzez zróżnicowanie kolorystyczne)

- ulica dwukierunkowa,

- oś składa się z 2 odcinków prostych i 1 łuków poziomego o promieniu r1=150 m,

- szerokość pasa ruchu: 2,25 m (jezdnia dwupasowa),

- szerokość opaski: zmienna (powierzchnia między krawędzią jezdni i istniejącymi cokołami ogrodzeń),

- szerokość zjazdów: min. 3,00 (nawierzchnia wydzielona tylko kolorystycznie) ,

- rodzaj nawierzchni:

  - jezdni – kostka betonowa typu behaton w kolorze grafitowym,

  - opaska – kostka betonowa typu cegłą 10x20 w kolorze czerwonym,

  - zjazdów – kostka betonowa typu cegłą 10x20 w kolorze grafitowym,

  - próg zwalniający - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym

- maksymalne pochylenie niwelety: 4,64 %,

- minimalne pochylenie niwelety: 0,91%,

- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%.

Ulica Leśna

- droga gminna publiczna (parametry przyjęto dla drogi klasy D-dojazdowa)

- długość odcinka: 464,96 (początkowy odcinek 20 m objęty odrębnym zgłoszeniem robót budowlanych),

- przekrój: uliczny z chodnikiem jednostronnym,

- ulica dwukierunkowa,

- oś składa się z 2 odcinków prostych i 1 łuku poziomego o promieniu r1=150 m,

- szerokość pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),

- szerokość chodnika: min. 2,0 m,

- szerokość opaski: zmienna (powierzchnia między krawędzią jezdni i istniejącymi cokołami ogrodzeń),

- szerokość zjazdów: min. 3,00,

- rodzaj nawierzchni:

  - jezdni – nawierzchnia bitumiczna,

  - chodnika – kostka betonowa typu cegłą 10x20 w kolorze szarym,

  - opaska – kostka betonowa typu cegła 10x20 w kolorze czerwonym,

  - zjazdów – kostka betonowa typu cegłą 10x20 w kolorze grafitowym,

  - próg zwalniający - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym

- maksymalne pochylenie niwelety: 9,42%,

- minimalne pochylenie niwelety: 0,51%,

- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%.

Ulica Świerkowa

- droga gminna publiczna (parametry przyjęto dla drogi klasy D-dojazdowa)

- długość odcinka: 488,62 m (początkowy odcinek 20 m objęty odrębnym zgłoszeniem robót budowlanych) ,

- przekrój:

  - uliczny z chodnikiem jednostronnym

-na odcinku km 0+020,00…0+230,00

-na odcinku km 0+394,00….0+508,62

  - pieszo-jezdnia (nawierzchnia jezdni i opaski wydzielona tylko kolorystycznie poprzez zróżnicowanie kolorystyczne)

-na odcinku km 0+230,00…0+394,00

- ulica dwukierunkowa,

- oś składa się z 2 odcinków prostych i 1 łuku poziomego o promieniu r1=150 m,

- szerokość pasa ruchu: 2,50 m (jezdnia dwupasowa),

- szerokość chodnika: min. 2,0 m,

- szerokość opaski: zmienna (powierzchnia między krawędzią jezdni i istniejącymi cokołami ogrodzeń),

- szerokość zjazdów: min. 3,00,

- rodzaj nawierzchni:

  - jezdni – kostka betonowa typu behaton w kolorze grafitowym,

  - chodnika – kostka betonowa typu cegłą 10x20 w kolorze szarym,

  - opaska – kostka betonowa typu cegła 10x20 w kolorze czerwonym,

  - zjazdów – kostka betonowa typu cegłą 10x20 w kolorze grafitowym,

  - próg zwalniający - kostka betonowa typu behaton w kolorze czerwonym

- maksymalne pochylenie niwelety: 11,99%,

- minimalne pochylenie niwelety: 0,50%,

- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%.

### 7.2 Plan sytuacyjny

Ulica Wysoka

Początek zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznańska (dr.wojewódzka) (skrzyżowanie zwykłe). Na całym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m z obustronnymi chodnikami o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawędzi chodnika na 6 cm). Na końcu ulica Wysoka krzyżuje się z ulicą Rzeczypospolitej Mosińskiej (skrzyżowanie zwykłe).

Uwaga:

Na łuku o promieniu r=50 m należy wykonać poszerzenie wewnętrznego pasa ruchu do 3,70 m. Poszerzenie wykonać za pomocą prostych przejściowych.

Ulica Wodna i Kopernika

Początek zlokalizowany jest na wlocie do ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej. Na pierwszym odcinku o długości ok. 240 m (do skrzyżowania z ul.Leśną) zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny z jezdnią i opaskami z kostki betonowej (układ jednoprzestrzenny z jezdnią o szer. 5,0 m). Na skrzyżowaniu z ulicą Leśną zaprojektowano skrzyżowanie z nawierzchnią wyniesioną (element spowolnienia ruchu). Na dalszym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m z dwustronnymi chodnikami (wyniesienie krawędzi chodnika na 10 cm). Lokalnie zaprojektowano miejsca postojowe. W km 0+647,80 zaprojektowano wyspę środkową (element spowolnienia ruchu). Na skrzyżowaniu z ulicą Wspólną zaprojektowano skrzyżowanie z wyniesioną nawierzchnią. Na końcowym odcinku zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny z jezdnią i opaskami z kostki betonowej (układ jednoprzestrzenny z jezdnią o szer. 5,0 m).

Uwaga:

Na łuku o promieniu r=100 m (rejon skrzyżowania z ulicą Wspólną) należy wykonać poszerzenie wewnętrznego pasa ruchu do 3,10 m.

Na łuku o promieniu r=25 m (ulica Koprenika) należy wykonać poszerzenie wewnętrznego pasa ruchu do 4,85 m (zastosowanie wewnętrznego promienia r = 28,0 m).

Ulica Czrnokurz

Początek zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznańska (dr.wojewódzka). Na całym odcinku prowadzona jest pieszo-jezdnia z kostki betonowej (układ jednoprzestrzenny z jezdnią o szer. 4,5 m). W km 0+268,50…0+293,00 z prawej strony zaprojektowano pas postojowy o szerokości 4,5 m.  Na końcu ulica Czarnokurz krzyżuje się z ulicą Wodną.

Ulica Leśna

Początek zlokalizowany jest 20 m od granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznańska (dr.wojewódzka). Na całym odcinku prowadzona jest jezdnia bitumiczna o szer. 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawędzi chodnika na 6 cm) po stronie prawej. Po stronie lewej pomiędzy jezdnią, a istniejącymi cokołami ogrodzeń zaprojektowano opaskę z kostki betonowej (wyniesienie krawędzi opaski na 6 cm).

Na końcu ulica Leśna krzyżuje się z ulicą Wodna (skrzyżowanie z nawierzchnią wyniesioną).

Ulica Świerkowa

Początek zlokalizowany jest 20 m od granicy pasa drogowego ulicy Szosa Poznańska (dr. wojewódzka). Na początkowym odcinku (do skrzyżowania z ul. Chopina) zaprojektowano

jezdnię z kostki betonowej  o szer. 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawędzi chodnika na 6 cm) po stronie prawej. Po stronie lewej pomiędzy jezdnią, a istniejącymi cokołami ogrodzeń zaprojektowano opaskę z kostki betonowej (wyniesienie krawędzi opaski na 6 cm). Na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Modrzewiowej zaprojektowano pieszo-jezdnię z kostki betonowej (układ jednoprzestrzenny z jezdnią o szer. 4,5 m).

Na odcinku od ulicy Modrzewiowej do ulicy Wodnej zaprojektowano jezdnię z kostki betonowej  o szer. 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o konstrukcji wzmocnionej (wyniesienie krawędzi chodnika na 6 cm) po stronie prawej i lokalnie chodnikiem po stronie lewej (wyniesienie krawędzi chodnika na 10 cm).

### 7.3 Projektowana niweleta

W ramach przedmiotowego opracowania nie przewidziano znaczących korekt wysokościowych istniejących dróg. Projektowane niwelety dostosowano do istniejących warunków (istniejące skrzyżowania, zjazdy itp.).

Skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 430 (ul szosa Poznańska) oraz powiatową (ul.Dworcowa)

Projektowane roboty drogowe nie wpłyną na zmianę parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i powiatowej oraz nie wymagają ich przebudowy.

Zgodnie z pismem nr WZDW.3273351/79/09 z dn.19.08.2009 r. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu docelowo tzn. po przebudowie dr.woj. nr 430  planuje się trwałe zamkniecie wlotów „z” oraz „w” ul.Świerkową i Czarnokurz.

## Projektowane oznakowanie

Charakter budowy ulic Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej i Świerkowej wymusza wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu.

Oznakowanie poziome

W rejonie opracowania dla wszystkich dróg w układzie objętym opracowaniem zastosowano oznakowanie poziome dla optycznego wydzielenia z powierzchni jezdni przejść dla pieszych (P-10) oraz poprzedzającymi je liniami warunkowego zatrzymania P-14. Na wlotach skrzyżowań z 
ul.  Szosa Poznańska, dla których przewidziano zastosowanie znaków B-20 tj. dla ul. Wysokiej, Czarnokurz, Leśna i Świerkowa zastosowano linię bezwzględnego zatrzymania P-12. Takie oznakowanie poziome wprowadzono również na włączeniu ul. Wysokiej w ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej.

UWAGA:

W związku z ograniczeniem relacji skrętu w lewo na skrzyżowaniu ul. Czarnokurz                                     i ul. Świerkowej z dr.wojewódzką nr 480  (zgodnie z pismem nr WZDW.3273351/79/09 z dn.19.08.2009 r. Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich) wprowadzono na jezdni drogi wojewódzkiej korektę oznakowania poziomego – na wysokości wlotów ul.Czarnokurz i ul.Świerkowej wprowadzono linię P-4.

Oznakowanie pionowe

Ulica Wysoka

Dla przedmiotowej ulicy przewidziano zastosowanie strefy ograniczonej prędkości 30 km/h. W tym celu zaprojektowano usunięcie istniejącego oznakowania w rejonie włączenia w ul. Szosa Poznańska w postaci dwustronnego znaku D-40 i D-41 (strefa zamieszkania i koniec strefy zamieszkania) oraz wprowadzenie znaku B-43 (strefa ograniczonej prędkości). W rejonie włączenia w ul. Szosa Poznańska w kierunku przeciwnym przewidziano odwołanie w/w strefy za pomocą znaku B-44 oraz, w związku ograniczeniem pola widoczności, wprowadzono znak B-20 (stop). W podobny sposób przewidziano włączenie ul. Wysokiej w ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej.

Na ulicy Szosa Poznańska oraz na ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej w odległości 20 metrów od skrzyżowania z ul. Wysoką projektuje się zastosować oznakowanie D-1 dla obydwu kierunków ruchu.

W celu oznaczenia przejść dla pieszych zastosowano oznakowanie pionowe w postaci D-6.

Ulica Wodna

Dla przedmiotowej ulicy przewidziano dwa sposoby uspokojenia ruchu za pomocą oznakowania pionowego. W początkowym odcinku tej ulicy przewidziano zastosowanie strefy zamieszkania. W tym celu w rejonie włączenia w ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej zastosowano znak dwustronny D-40 i D-41 (strefa zamieszkania i koniec strefy zamieszkania). Ponadto zaprojektowano usunięcie istniejącego znaku B-33 oraz pozostawienie istniejącego znaku B-20 na wlocie ul. Wodnej w w/w skrzyżowanie. W rejonie skrzyżowania ul. Wodnej z ul. Leśną zastosowano odwołanie strefy zamieszkania (D-41) dla kierunku zgodnego z kilometracją oraz ustanowienie strefy ograniczonej prędkości 30km/h (B-43). W kierunku przeciwnym analogicznie zastosowano odwołanie strefy ograniczonej prędkości (B-44) oraz ustanowiono strefę zamieszkania (D-40). W/W strefa ograniczonej prędkości obowiązuje do skrzyżowania z ul. Wspólną gdzie za skrzyżowaniem w chwili obecnej zlokalizowany jest znak dwustronny D-40 (dla kierunku zgodnego z kilometracją) oraz D-41 dla kierunku przeciwnego. Projekt organizacji ruchu przewiduje pozostawienie w/w oznakowania oraz zamontowanie dodatkowo znaku B-44 (odwołanie strefy ograniczonej prędkości) dla kierunku zgodnego z kilometracją oraz po przeciwnej stronie ulicy B-43 (początek strefy ograniczonej prędkości). Znak B-44 zostanie również zlokalizowany na wylocie skrzyżowania w ul. Wspólną. Ponadto w przedmiotowym przekroju drogi zlokalizowany jest znak B-18, który zostanie usunięty.

Na odcinku ulicy Wodnej dla którego projektuje się strefę ograniczonej prędkości zastosowano wydzielone optycznie za pomocą oznakowania poziomego przejścia dla pieszych ich lokalizację projektuje się oznaczyć za pomocą  znaków pionowych D-6. Ponadto na w/w odcinku zlokalizowano wydzielone z jezdni miejsca postojowe dla których planuje się zastosować oznakowanie pionowe w postaci znaków D-18.

Ulica Kopernika

W przekroju w którym ustawiono oznakowanie D-40 i D-41 ulica Wodna przechodzi w ul. Kopernika dla której na całej długości przewidziano zastosowanie strefy zamieszkania. W związku z powyższym w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Dworcowa) przewidziano pozostawienie istniejącego oznakowania pionowego D-41 oraz A-7 dla kierunku zgodnego z kilometracją oraz D-40 dla kierunku przeciwnego. Ponadto przewiduje się usunięcie istniejącego tam znaku B-18. Na wlocie ul. Chopina w ul. Kopernika istniejące oznakowanie B-20 planuje się usunąć.

Ulica Czarnokurz

Dla przedmiotowej ulicy przewidziano zastosowanie strefy zamieszkania. W tym celu zaprojektowano pozostawienie istniejącego oznakowania w rejonie włączenia w ul. Szosa Poznańska w postaci dwustronnego znaku D-40 i D-41 (strefa zamieszkania i koniec strefy zamieszkania). W rejonie włączenia w ul. Szosa Poznańska w związku ograniczeniem pola widoczności, wprowadzono znak B-20 (stop).

W związku z wyeliminowaniem relacji skrętu w lewo na skrzyżowaniu z dr. wojewódzką zastosowano znaki B-21 (zakaz skrętu w lewo) na ulicy Szosa Poznańska oraz znak C-2 (nakaz skrętu w prawo) na ul.Czarnokurz .

Na ulicy Szosa Poznańska w odległości 20-50 metrów od skrzyżowania z ul. Czarnokurz projektuje się zastosowanie znaków D-1 dla obydwu kierunków ruchu.

Na w/w odcinku zlokalizowano wydzielone z jezdni miejsca postojowe dla których planuje się zastosować oznakowanie pionowe w postaci znaku D-18.

Ulica Leśna

Dla przedmiotowej ulicy przewidziano zastosowanie strefy ograniczonej prędkości 30 km/h. W tym celu zaprojektowano usunięcie istniejącego oznakowania w rejonie włączenia w ul. Szosa Poznańska w postaci dwustronnego znaku D-40 i D-41 (strefa zamieszkania i koniec strefy zamieszkania) oraz wprowadzenie znaku B-43 (strefa ograniczonej prędkości). W rejonie włączenia w ul. Szosa Poznańska w kierunku przeciwnym przewidziano odwołanie w/w strefy za pomocą znaku B-44 oraz, w związku ograniczeniem pola widoczności, wprowadzono znak B-20 (stop). Na ulicy Szosa Poznańska w odległości 20 metrów od skrzyżowania z ul. Leśną projektuje się zastosować oznakowanie D-1 dla obydwu kierunków ruchu.

W celu oznaczenia przejść dla pieszych zastosowano oznakowanie pionowe w postaci D-6.

Ulica Świerkowa

Dla przedmiotowej ulicy przewidziano zastosowanie strefy ograniczonej prędkości 30 km/h oraz na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Chopina i ul. Modrzewiową zastosowanie strefy zamieszkania. W tym celu w rejonie skrzyżowania z ul. Szosa Poznańska zaprojektowano usunięcie istniejącego oznakowania w postaci dwustronnego znaku D-40 i D-41 (strefa zamieszkania i koniec strefy zamieszkania) oraz wprowadzenie znaku B-43 (strefa ograniczonej prędkości). W rejonie włączenia w ul. Szosa Poznańska w kierunku przeciwnym przewidziano odwołanie w/w strefy za pomocą znaku B-44 oraz, w związku ograniczeniem pola widoczności, wprowadzono znak B-20 (stop).

W związku z wyeliminowaniem relacji skrętu w lewo na skrzyżowaniu z dr. wojewódzką zastosowano znaki B-21 (zakaz skrętu w lewo) na ulicy Szosa Poznańska oraz znak C-2 (nakaz skrętu w prawo) na ul.Czarnokurz .

Na ulicy Szosa Poznańska w odległości 20 metrów od skrzyżowania z ul. Leśną projektuje się zastosować oznakowanie D-1 dla obydwu kierunków ruchu.

W rejonie skrzyżowania z ul. Chopina projektuje się oznakowanie końca strefy ograniczonej prędkości (B-44) oraz wprowadza strefę zamieszkania (D-40).  Kierunku przeciwnym analogicznie projektuje się znaki D-41 (koniec strefy zamieszkania) i B-43 (początek strefy ograniczonej prędkości). Za skrzyżowaniem z ul. Modrzewiową projektuje się koniec strefy zamieszkania (znak D-41) oraz wprowadza strefę ograniczonej prędkości (B-43). Analogicznie w kierunku przeciwnym projektuje się koniec strefy ograniczonej prędkości (B-44) oraz początek strefy zamieszkania.

Dokładną lokalizację wszystkich znaków pionowych przedstawiono na Rysunkach 2.1-2.5

Wymiary znaków:

- z grupy wielkości średnie:

- znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”,

- znaki B-20 „stop”,

- znaki D-1 „droga z pierwszeństwem” - na ul. Szosa Poznańska oraz ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej

- znaki B-21 „zakaz skrętu w lewo

- z grupy wielkości małe – pozostałe znaki:

- znaki B-43 „strefa ograniczonej prędkości”,

- znaki B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości”,

- znaki C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku”,

- znaki C-2 „nakaz skrętu w prawo”,

- znaki D-40 „strefa zamieszkania”,

- znaki D-41 „koniec strefy zamieszkania”,

- znaki D-6 „przejście dla pieszych”,

- znaki D-18 „parking”.

## Elementy spowolnienia ruchu

Progi zwalniające

W celu redukcji prędkości przejazdu w ciągu projektowanych ulic zaprojektowano progi zwalniające.

Lokalizacja:

- ulica Wysoka:

- km  0+077,00

- km 0+235,50

- ulica Wodna i Kopernika:

- km  0+050,50

- km 0+506,00

- km 0+931,75

- km 1+107,00

- km 1+520,50

- ulica Czarnokurz:

- km 0+057,00

- km 0+252,50

- ulica Leśna:

- km 0+103,50

- km 0+321,50

- ulica Świerkowa:

- km 0+145,00

- km 0+269,50

Parametry progów:

- typ: liniowy próg zwalniający płytowy typu U-16a,

- nawierzchnia: kostka betonowa typu behaton w kol. czerwonym,

- długość progu: 3,7 m.

- wysokość progu (powyżej poziomu jezdni): 8 cm

Parametry progów połączonych z przejściem dla pieszych:

- typ: liniowy próg zwalniający płytowy typu U-16a,

- nawierzchnia: kostka betonowa typu behaton w kol. czerwonym,

- długość progu: 7,0 (w tym skosy najazdowe o dł. 1,0 m x 2).

- wysokość progu (powyżej poziomu jezdni): 8 cm

Wyspa dzieląca z przejściem dla pieszych

Zastosowanie wyspy dzielącej pozwala na redukcję prędkości, ułatwienie przekroczenia jezdni dla pieszych oraz rozdziela i odgina poszczególne pasy ruchu.

Lokalizacja:

- ulica Wodna: km 0+638,25… 0+658,25

Parametry wyspy:

- długość: 20,0 m

- szerokość: 3,0 m

- skosy najazdowe 1:5

- nawierzchnia: kostka betonowa typu behaton w kol. szarym w ciągu przejścia dla pieszych, a na pozostałym odcinku w kolorze czerwonym (konstrukcja jak dla chodnika)

- obramowanie: krawężnik 15x30 cm wyniesiony 10 cm nad powierzchnię jezdni (przejście dla pieszych krawężnik 15x22 cm wyniesiony 2 cm nad powierzchnię jezdni)

Skrzyżowania wyniesione

Zastosowanie  skrzyżowań wyniesionych wpływa na redukcję prędkości oraz poprawę dostrzegalności pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie.

Lokalizacja:

- skrzyżowanie ulicy Wodnej i Leśnej

- skrzyżowanie ulicy Wodnej, Kopernika i Wspólnej

Parametry skrzyżowania:

- nawierzchnia: kostka betonowa typu behaton w kol. czerwonym,

- obramowanie: krawężnik 15x22 cm wyniesiony 2 cm nad powierzchnię jezdni,

- skosy najazdowe o pochyleniu 1:10 (długość 1,0 m) wykonane z kostki kamiennej gr. 10 cm

## Uzasadnienie wprowadzenia zmian organizacji ruchu

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na przedmiotowym obszarze wynika z faktu budowy układu drogowego w obszarze ulic Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśna oraz Świerkowa w miejscowości Mosina.

## Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu:

01.05.2010 – 01.12.2010 tj. po zrealizowaniu inwestycji.

|  | Opracował mgr inż. Filip Walczak ............................... podpis |
| --- | --- |

II.  RYSUNKI

1. Plan orientacyjny

2.1 – 2.5 Plany sytuacyjne 	-     skala 1 :500